Инструкция по установке

Комплект поставки:
1. Видеокарта (обратитесь к продавцу, если что-либо из комплекта поставки отсутствует или повреждено)

2. CD-диск

3. Руководство пользователя

Системные требования:
4. Компьютер Intel® Core™ или с более новым процессором или совместимая система.

5. Слот расширения: системная плата с портом PCI Express с одним слотом для графической карты с удвоенной шиной x16

6. Монитор: VGA, минимальное разрешение 800х600

7. Операционная система: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

8. Устройство: CD-ROM, DVD-ROM

Двухскоростной или более

Вспомогательные инструменты:
9. Cacciavite a croce: Крестовая отвертка

используется для сборки и монтажа оборудования. По возможности возьмите отвертку с магнитным наконечником, это обеспечит допольнительное удобство.

10. Pinze: Пассатижи могут использоваться для отсоединения разъемов питания и удаления кронштейнов задней панели.

11. Guanti di gomma: Резиновые перчатки

защитят Вас от возможных порезов и статического электичества.

Установка оборудования:
1. Выключите компьютер, отсоедините шнур питания и снимите крышку корпуса. Удалите кронштейн задней панели, который может мешать установке видеокарты. Кронштейн следует удалять в защитных перчатках, используя пассатижи

2. Поместите видеокарту непосредственно над разъемом AGP/PCI Express и, опуская, вставьте с одной стороны в разъем AGP. Аккуратно, но с усилием нажимая на другую сторону карты, добейтесь того, чтобы она была полностью вставлена в разъем AGP. Закрепите видеокарту с помощью винта.

В случае если видеокарте для работы необходимо дополнительное питание — подсоедините кабель, идущий в комплекте, к блоку питания в компьютере.

3. Закройте крышку и подсоедините монитор к разъему VGA с помощью кабеля.

Установка программного обеспечения:
1. Включите компьютер.

2. Вставьте CD-диск в устройство CD-ROM, DVD-ROM. Программа автоматического запуска вызовет програму Setup.

Если на Вашем компьютере программа автоматического запуска не работает:

- Либо разрешите использование функции автоматического запуска для устройства CD-ROM, DVD-ROM в Панели Управления.

- Либо найдите и запустите вручную программу setup.exe c Вашего CD-диска.

3. Обратите внимание - такие изделия, как компьютерные комплектующие, постоянно совершенствуются, поэтому для Вашего изделия может существовать новая версия Bios и драйвера, чем та с которой Вы его приобрели.
